目  录

一、企业基本情况

二、温室气体排放情况

三、活动水平数据及来源说明

四、排放因子数据及来源说明

五、其它希望说明的情况

附表 1    报告主体 2024 年温室气体排放量汇总表

附表 2    化石燃料燃烧的活动水平和排放因子数据一览表

附表 3    工业生产过程 CO2 排放的活动水平及排放因子数据一览表

附表 4    废水处理过程 CO2 排放的活动水平及排放因子数据一览表

附表 5    企业净购入的电力和热力活动水平和排放因子数据一览表

根据国家发展和改革委员会发布的《工业其他行业企业温室气体 排放核算方法与报告指南（试行）》，本报告主体核算了2024 年度 温室气体排放量，并填写了相关数据表格。现将有关情况报告如下：

# 一、企业基本情况

| 企业名称 | 河北遒迈建材有限公司 |  |  |  | 成立时间 |  |  |  | 2012 年 12 月 4 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业性质 | 有限责任公司 （外商投资、非独资） |  |  |  | 企业性质 |  |  |  | □国有 □合资 ☑私营 □其他 |  |
| 所属行业 | C3099 其他非金属矿物制 品制造 |  |  |  | 法人代表 |  |  |  | 李红星 |  |
| 统一社会信 用代码 | 911306230581970535 |  |  |  | 组织机构代码 |  |  |  | / |  |
| 厂址 | 河北省保定市涞水县王 村乡北辛庄村 |  |  |  | 注册地 |  |  |  | 河北省保定市涞水 县涞水镇涞水经济 开发区文昌街 2 号 |  |
| 碳排放信息 责任人及联 系方式 | 负责人 | 卢会娟 | 职务 |  |  | 能源工作小 组组长 |  | 电话 |  | 13683549359 |
|  | 联系人 | 李红亮 | 职务 |  |  | 能源工作小 组成员兼生 产部主管 |  | 电话 |  | 13780520489 |
|  | 传真 | / | 邮箱 |  |  | 1370822622@qq.com |  |  |  |  |
| 碳排放管理 部门名称 | 能源工作小组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分公司情况 数量 0 个 | 公司名称 |  |  | 地址 |  |  | 备注 |  |  |  |
|  | / |  |  | / |  |  | / |  |  |  |
| 经营范围 | 许可项目：城市生活垃圾经营性服务；建设工程施工；城市建筑垃 圾处置（清运）；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以 相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑材料销售；非 金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；水泥制品制造；水泥制 品销售；砖瓦制造；砖瓦销售；建筑砌块制造；建筑砌块销售；轮 胎销售；汽车零配件零售；五金产品零售；固体废物治理；生活垃 圾处理装备销售；农村生活垃圾经营性服务；建筑废弃物再生技术 研发；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；土 壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；水污染治理；水 环境污染防治服务；大气污染治理；大气环境污染防治服务；污水 处理及其再生利用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许 可审批的项目）；装卸搬运；园林绿化工程施工；城市绿化管理； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 土石方工程施工；普通机械设备安装服务；建筑工程机械与设备租 赁；再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资 源加工；金属矿石销售；新型金属功能材料销售；稀有稀土金属冶 炼；有色金属压延加工；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利 用（不含危险废物经营）；塑料制品制造；储能技术服务；选矿； 生物质燃料加工；电池零配件销售；电池销售；电子专用材料研发； 电子专用材料制造；电子专用材料销售；货物进出口。（除依法须 经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（涉及国家 规定实施准入特别管理措施的除外） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主营产品 | 产品名称 | 单位 | 2024 年产量 |
|  | 环保砖 | 万块 | 0 |
|  | 机制砂 | 万 m3 | 151.8380 |
|  | 碎石 | 万 m3 | 296.8532 |
| 2024 年工业 总产值 | 41093.7390 万元 |  |  |

# 二、温室气体排放情况

2.1 企业概况及核算边界

2.1.1 企业概况 河北遒迈建材有限公司成立于 2012 年 4 月，是集研发、生产、销售于一体 的节能环保高新技术企业。法定代表人李红星，位于河北省保定市涞水县王村镇 北辛庄村，注册资本 9305 万元整， 占地面积 42000m2 ，建筑面积 27538m2 。河 北遒迈建材有限公司，现有职工总数 90 人，项目年工作时间 300 天，每天 1 班 生产制，每天工作时间为 8 小时。公司主要产品为环保砖、机制砂、碎石。项目 建设由河北省保定市涞水县立项、审批，环评验收由保定市市生态环境局专家论 证、审批验收。2024 年被中共涞水县委、水县人民政府评选为涞水县民营经济 高质量发展优秀企业，被评为“碳中和承诺示范单位 ”，被保定市科学技术局评 为“保定市建筑废料资源化技术创新中心 ”、荣获“河北省专精特新中小企业 ”， “保定市企业技术中心 ”，“全国质量产品名优企业 ”。 河北遒迈建材有限公司始终坚持以绿色低碳战略统领全局，严格履行社会责 任，“十四五 ”以来，不断进行节能改造和环保治理项目，环保节能管理水平逐 年提升，在建设资源节约型、环境友好型绿色制造企业的征程上做了大量工作。 企业现已通过 ISO9001 、ISO14001 、ISO45001 、ISO50001 体系认证，AAA 级信用单位认证、高新企业认证、专精特新企业认证市级企业技术中心认证，并 获得发明专利 3 项、实用新型专利6 个公司自成立以来，一直以科技创新、绿色 环保为宗旨，不断提升管理水平和服务质量，致力于建设节能环保型和智能制造 型企业。经过多年发展，公司凭借较强的技术研发能力、严格的质量管理、先进 的生产及环保设备，有效满足了市场不断升级的消费需求，销售规模快速提升， 品牌效应逐步彰显，在全国己具有较高的市场知名度与品牌影响力。

2.1.2 组织机构图 图 1 公司组织机构图 2.1.3 公司产品生产工艺流程 企业 2024 年产品主要为机制砂、碎石。是以土石料、护坡石、废土等建筑 垃圾为原料，经破碎、筛分等工艺加工形成。 车间生产工艺流程： 图 2 车间生产工艺流程图 （1）原料运输、储存和输送 外购的原料建筑垃圾均为块状，由苫盖的密闭运输车辆运至厂内，在生产车 间原料区贮存，生产时由铲车将原料装入给料机内。 生产车间内原料棚采用钢结构四面围挡，呈封闭性结构，留门进出料，上方 设置喷水抑尘装置，装卸车时喷水抑尘；卸料时采用雾炮对产尘点加强降尘。

在厂区大门口设置洗车平台（侧向全覆盖式强制喷淋清洗设施，清洗设施应 保证车辆冲洗效果，地面至少设置一排花式喷射喷头）及沉淀池（洗车废水沉淀 后循环使用），对进出车辆进行冲洗，彻底清除车辆底盘及轮胎泥土，防止车辆 带泥上路造成的扬尘污染。 （2）人工分选 建筑垃圾通过人工分选，将里面的废钢筋、废保温材料、废岩棉、废玻璃钢、 废非金属包装物、海绵胶管、保温板、废石膏等拣出，并进行分类，可回收的废 钢筋等外售处理，不可回收的交由环卫部门处置。 （3）上料、颚式破碎 生产时，外购原料由铲车喂入给料机料斗内。给料机与颚式破碎机连接，物 料通过给料机给料槽均匀的送至密闭颚式破碎机进行初步破碎，破碎后的物料掉 落至底部输送带，通过密闭输送带输送至下一道工序破碎机。 颚破机的工作部分是两块颚板，一是固定颚板（定颚），垂直（或上端略外 倾）固定在机体前壁上，另一是活动颚板（动颚），位置倾斜，与固定颚板形成 上大下小的破碎腔（工作腔）。活动颚板对着固定颚板做周期性的往复运动，时 而分开，时而靠近。分开时，物料进入破碎腔，成品从下部卸出；靠近时，使装 在两块颚板之间的物料受到挤压，弯折和劈裂作用而破碎。 （4）破碎、筛分 鄂破后的粗料由密闭输送带输送至密闭破碎机进行进一步破碎。破碎机主要 是靠冲击能来完成破碎物料作业的。破碎机工作时，电机带动转子作高速旋转， 物料均匀的进入破碎机腔中，高速回转的锤头冲击、剪切撕裂物料致物料被破碎， 同时，物料自身的重力作用使物料从高速旋转的锤头冲向架体内挡板、筛条，大 于筛孔尺寸的物料阻留在筛板上继续受到锤子的打击和研磨，直到破碎至所需出 料粒度，破碎机破碎后的物料经输送带进入振动筛分机筛分，筛上物（粒径＞ 3cm）经输送带返回破碎机，筛下物进入制砂机。 （5）制砂 破碎后的物料由密闭输送带送至密闭制砂机进行整形制砂：物料落入进料 斗，经中心进料孔进入高速旋转的转子后被充分加速并经发射口抛出，首先与反 弹后自由下落的一部分物料进行撞击，然后一起冲击到周围的涡流腔内的涡状料

衬上（或反击块上），先被反弹到破碎腔的顶部，后偏转向下运动，与从叶轮流 道发射出来的物料撞击形成连续的物料幕，最后经由下部排料口排出。 （6）分筛 制砂工序制得的物料通过制砂机配套的振动筛进行筛分，振动筛筛分完成后 通过转筛再次进行筛分，以此满足原料各粒径要求，骨料经筛分工序最终制得不 同粒径的成品机制砂，成品粒径分为＜3mm 、3mm~5mm 、5mm~ 10mm ，其中筛 上＞10mm 的物料通过输送带重新回到破碎机进行破碎。小于 3mm粒径石子， 直接进入选粉机，出料即为产品。 2.1.4 企业核算边界 企业核算边界包括：机制砂、碎石等产品生产线及其他公用辅助设施等。

2.2 温室气体排放相关过程及主要设施

2.2.1 公司产生温室气体排放的过程 （1）化石燃料燃烧造成的排放 消耗的主要燃料为柴油。 （2）工业生产过程排放 公司生产过程暂不涉及温室气体排放。 （3）废水处理过程排放 受核查方该过程不产生 CO2。 （4）净购入电力的活动水平 包括生产过程生产设备、附属设备及附属设施用电等。 2.2.2 生产过程中包括的主要排放设施 颚式破碎机、高效筛选机、搅拌机、破碎机、振动筛分机、砌砖成型机自动 线等生产设备设施及辅助生产设备设施；挖掘机、装载机、半挂车、洒水机、曲 臂登高车等物料运输设备。

2.3 质量保证和文件存档制度

公司温室气体排放年度核算和报告的质量保证和文件存档制度，主要包括以 下方面的工作： 制定了专门人员负责企业温室气体排放核算和报告存档工作。 建立健全了企业温室气体和能源消耗台账记录。 企业建立健全了温室气体数据和温室气体排放报告内部审核制度。

2.4 报告单位主要排放设施信息

表 1 主要排放设施一览表 序号; 设备名称; 型号、规格; 数量（台/套）; 所属工序; 能源使用. 1; 颚式破碎机; 300t/h; 2; 原料制备; 电力. 2; 高效筛选机; 300t/h; 4; 原料制备; 电力. 3; 搅拌机; 800t/h; 1; 原料制备; 电力. 4; 破碎机; 300t/h; 2; 原料制备; 电力. 5; 振动筛分机; 300t/h; 2; 原料制备; 电力. 6; 砌砖成型机自动线; 800t/h; 1; 成型; 电力. 7; 水泥罐; 50t; 1; 贮存及陈化; /. 8; 搅拌机; 200t/h; 1; 陈化碾练; 电力. 9; 管式螺旋输送机; 1; 1; 物料输送; 电力. 10; 提升机; /; 6; 物料输送; 电力. 11; 威埃姆管式螺旋输送 机; /; 2; 物料输送; 电力. 12; 挖掘机; /; 3; 物料运输; 柴油. 13; 装载机; /; 13; 物料运输; 柴油. 14; 半挂车; /; 10; 物料运输; 柴油. 15; 洒水机; /; 1; 环保降尘; 柴油. 16; 曲臂登高车; /; 2; 操作; 柴油. 17; 前四后八车自卸车; /; 11; 物料运输; 柴油. 18; 袋式除尘器; /; 4; 废气治理设施; 电力.

2.5 温室气体排放

表 2 企业温室气体排放汇总表 企业温室气体 CO2 排放总量（tCO2）; 18636.646. 燃料燃烧排放量（tCO2）; 16367.853. 工业生产过程排放量（tCO2）; 0. 废水处理过程排放量（tCO2）; 0. CO2 回收利用量（tCO2）; 0. 企业净购入的电力隐含的 CO2 排放（tCO2）; 2268.793. 企业净购入的热力隐含的 CO2 排放（tCO2）; 0.

# 三、活动水平数据及来源说明

| 3.1 化石燃料活动水平数据及来源说明 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （活动水平 1 ：化石燃料消耗量） |  |  |  |  |  |  |
| 种类 | 数值 | 单位 | 数据来源 | 监测设备 | 监测频次 | 记录频次 |
| 柴油 | 5204 | t | 能源统计 表 | 加油发票 | 每周统计 | 每月、每年 汇总 |
| 3.2 工业生产过程 CO2 排放的活动水平数据及来源 |  |  |  |  |  |  |
| （活动水平 2 ：原材料投入量） |  |  |  |  |  |  |
| 种类 | 数值 | 单位 | 数据来源 | 监测设备 | 监测频次 | 记录频次 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 3.3 废水处理过程的活动水平数据及来源说明 |  |  |  |  |  |  |
| （活动水平 3 ：废水处理量） |  |  |  |  |  |  |
| 种类 | 数值 | 单位 | 数据来源 | 监测设备 | 监测频次 | 记录频次 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 3.4 净购入电力和热力的活动水平数据及来源说明 |  |  |  |  |  |  |
| （活动水平 4 ：电力净购入量） |  |  |  |  |  |  |
| 种类 | 数值 | 单位 | 数据来源 | 监测设备 | 监测频次 | 记录频次 |
| 电力 | 4074.7 | MWh | 能源统计 报表 | 电力计量 表 | 实时监测 | 每天记录， 每月抄表， 每年汇总 |

# 四、排放因子数据及来源说明

| 4.1 化石燃料排放因子数据及来源说明 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （排放因子 1 ：单位热值含碳量） |  |  |  |  |  |
| 种类 | 数值 | 单位 | 数据来源 | 实测/实测计算 | 频次 |
| 柴油 | 20.20×10-3 | tC/GJ | 缺省值 | / | / |
| （排放因子 2 ：化石燃料的碳氧化率） |  |  |  |  |  |
| 种类 | 数值 | 单位 | 数据来源 | 实测/实测计算 | 频次 |
| 柴油 | 98% | / | 缺省值 | / | / |
| （排放因子 3 ：低位发热量） |  |  |  |  |  |
| 种类 | 数值 | 单位 | 数据来源 | 实测/实测计算 | 频次 |
| 柴油 | 43.33 | GJ/吨 | 缺省值 | / | / |
| 4.2 工业生产过程 CO2 排放的排放因子数据及来源说明 |  |  |  |  |  |
| （排放因子 4 ：原材料含碳量） |  |  |  |  |  |
| 种类 | 数值 | 单位 | 数据来源 | 实测/实测计算 | 频次 |
| / | / | / | / | / | / |
| 4.3 废水处理过程 CO2 排放的排放因子数据及来源说明 |  |  |  |  |  |
| （排放因子 5 ：厌氧处理系统进口废水的每立方米千克化学需氧量） |  |  |  |  |  |
| 种类 | 数值 | 单位 | 数据来源 | 实测/实测计算 | 频次 |
| / | / | / | / | / | / |
| （排放因子 6 ：厌氧处理系统出口废水的每立方米千克化学需氧量） |  |  |  |  |  |
| 种类 | 数值 | 单位 | 数据来源 | 实测/实测计算 | 频次 |
| / | / | / | / | / | / |
| （排放因子 7 ：甲烷回收量） |  |  |  |  |  |
| 种类 | 数值 | 单位 | 数据来源 | 实测/实测计算 | 频次 |
| / | / | / | / | / | / |
| （排放因子 8 ：厌氧处理系统的甲烷产生潜力） |  |  |  |  |  |
| 种类 | 数值 | 单位 | 数据来源 | 实测/实测计算 | 频次 |
| / | / | / | / | / | / |
| （排放因子 9 ：甲烷修正因子） |  |  |  |  |  |
| 种类 | 数值 | 单位 | 数据来源 | 实测/实测计算 | 频次 |
| / | / | / | / | / | / |
| 4.4 净购入电力和热力的排放因子数据及来源说明 |  |  |  |  |  |
| （排放因子 10：电力供应的 CO2 排放因子） |  |  |  |  |  |
| 种类 | 数值 | 单位 | 数据来源 | 实测/实测计算 | 频次 |
| 电力 | 0.5568 | tCO2/MWh | 国家最新 发布值 | / | / |

## 附表 1    报告主体 2024 年温室气体排放量汇总表

| 碳排放活动 | 排放量（单位：tCO2） |
| --- | --- |
| 企业温室气体 CO2 排放总量（tCO2） | 18636.646 |
| 化石燃料燃烧 CO2 排放（tCO2） | 16367.853 |
| 碳酸盐使用过程 CO2 排放（tCO2） | 0 |
| 废水处理过程 CO2 排放（tCO2） | 0 |
| CO2 回收利用量（tCO2） | 0 |
| 企业净购入电力隐含的 CO2 排放（tCO2） | 2268.793 |
| 企业净购入热力隐含的 CO2 排放（tCO2） | 0 |

## 附表 2    化石燃料燃烧的活动水平和排放因子数据一览表

| 燃料品种 | 燃烧量 （t） | 排放因子 （tCO2/t） | 数据来源 | 低位发热量 （GJ/t） | 数据来源 | 单位热值含碳量 （吨碳/GJ） | 碳氧化率 （%） | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 柴油 | 5204 | 0.8753 | o检测值 缺省值 | 43.33 | o检测值 缺省值 | 20.20×10-3 | 98 | o检测值 缺省值 |

## 附表 3    工业生产过程 CO2 排放的活动水平及排放因子数据一览表

| 参数名称 | 活动水平数据（吨） | 含碳量（单位：tC/吨） | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | o检测值 o化学计算 o缺省值 |

## 附表 4    废水处理过程 CO2 排放的活动水平及排放因子数据一览表

| 参数 名称 | 活动水平 数据 （万 m3） | CODin（单 位： kgCO2/m3） | 数据来源 | CODout（单 位： kgCO2/m3） | 数据来源 | 甲烷 回收 量 | 数据来源 | Bo（单位： kgCH4/kgC OD） | 数据来 源 | MCF （无 量纲） | 数据 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | o检测值 o化学计算 o缺省值 | / | o检测值 o化学计算 o缺省值 | / | o检测值 o化学计算 o缺省值 | / | / | / | / |

## 附表 5    企业净购入的电力和热力活动水平和排放因子数据一览表

| 类型 | 净购入量（MWh） | 购入量（MWh） | 外供量（MWh） | CO2 排放因子（吨 CO2/MWh） | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电力 | 4074.7 | 4074.7 | 0 | 0.5568 | 国家最新发布值 |